EL MICROSCOPIO

Yoseline Rodriguez ID: 4-836-2073 yoseline.rodriguez@unachi.ac.pa  , Elvis Quintero ID: 4-833-1476 elvis.quintero2_1@unachi.ac.pa , Isis Samudio ID: 4-832-1825 isis.samudio1@unachi.ac.pa , Raiza Montenegro ID:4-831-1673 raiza.montenegro@unachi.ac.pa

Curso de (BIO 100), Escuela de Química, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá.

OBJETIVOS:

- Reconocer las partes y propiedades del microscopio.

- Determinar los cuidados que deben tenerse en cuenta en la manipulación del microscopio.

- Valorar la importancia del microscopio

Introducción:

Un microscopio es un instrumento esencial en el curso de Biología, ya que permite observar objetos no perceptibles a simple vista. Ello se consigue mediante un sistema óptico compuesto por lentes de cristal, que, al ser atravesados por los rayos de luz reflejados por el objeto, forman una imagen amplificada de él.  Los microscopios se pueden clasificar desde un punto de vista muy sencillo en: Simples y compuestos. Un microscopio es simple cuando presenta lentes con montura o sin ella, de distintos espesores y diámetros, biconvexas o planoconvexas, que nos permiten amplificar los objetos, comúnmente conocidas como lupas. Por su parte, un microscopio es compuesto cuando está constituido por la combinación de dos sistemas de lentes convergentes.

Los microscopios han ayudado a la humanidad en el campo de la medicina. Gracias a esta herramienta se tiene una mejor comprensión del cuerpo humano, se pueden analizar muestras biológicas de pacientes, detectar virus, bacterias y microorganismos que causan enfermedades y así poder suministrar los tratamientos más eficaces.

Procedimiento: Señale las partes de un microscopio compuesto y describa la función de cada una de sus partes.

- Base: Además de ser un soporte firme para el microscopio, le da estabilidad, debido a su peso.

- Brazo o columna: une a la platina con la base y sostiene al condensador y el diafragma.

- Tubo o cabezote: Proporciona sostén a los oculares y los objetivos y mantiene a unos y otros separados por la distancia de trabajo correcta.

- Revólver: Permite colocar en posición de enfoque alternativamente a los objetivos con que cuenta el microscopio.

- Platina:  Sostiene las preparaciones sobre una perforación que tiene el centro y que deja pasar la luz que viene del condensador o del espejo.

- Ajuste mecánico de la platina: Permite el movimiento de la platina hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o derecha.

- Pinzas: Sostiene la preparación con firmeza sobre la platina.

- Tornillo macrométrico o de avance rápido: Mueve el tubo hacia arriba o hacia abajo acercando rápidamente el objetivo a la distancia de trabajo aproximada con respecto a la preparación.

- Tornillo micrométrico o de ajuste fino: Permite enfocar con precisión moviendo muy lentamente el tubo o la platina hacia arriba o hacia abajo.

- Objetivos: Está compuesto por lentes de diferentes aumentos (4x, 10x, 40x y 100x) El objetivo con lentes inmersión es el de 100x.

- Ocular: Juego de lentes que magnifican la imagen 10 veces.

- Diafragma: Regula la cantidad de luz que va a pasar a través de la preparación.

- Condensador:  Concentra el haz luminoso proveniente de la lámpara y lo dirige hacia el objeto en observación o preparación.

- Lámpara. Fuente de luz

- Espejo: Refleja hacia arriba la luz que habrá de atravesar el diafragma, la platina, la preparación y el sistema óptico del microscopio.

- Interruptor: Enciende o apaga la lámpara.

- Filtro azul: Absorbe el exceso de luz roja y amarilla que produce la lámpara

II- Cuidados del microscopio compuesto:

El microscopio es una herramienta muy costosa y requiere de un manejo apropiado para lograr un buen funcionamiento. Este manejo va desde la forma como se transporta, como se limpia, como se trabaja con él y como se guarda.

- Al transportar el microscopio, debe sostenerlo con ambas manos en posición vertical; con la mano derecha el brazo y con la izquierda la base.

- Al colocar el microscopio en la mesa de trabajo o estantería, hágalo con delicadeza; así evitará el desajuste de sus piezas.

- No coloque el microscopio en el borde de la mesa.

- El banco y la mesa deberán encontrarse a una altura que le permita al observador el uso del microscopio en posición vertical y de manera confortable.

- Reporte cualquier desperfecto de su microscopio antes de utilizarlo.

- Utilice solo papel de lentes para limpiar el ocular y los objetivos. Otro material puede rayar los lentes. No lo haga con sus dedos, puede dejar manchas de grasa en los lentes que obstaculizan una buena visión.

- Asegúrese que su preparación fresca no tenga exceso de tinte o agua; puede manchar los lentes.

- Cuando emplees aceite de inmersión deberás limpiar las lentes una vez terminada la observación, ya que si llegara a secarse sería difícil de limpiarse, esto puedes hacerlo con el mismo papel para las lentes.

- Nunca deberás desarmar un microscopio, ya que, si lo llegaras a hacer sin tener conocimientos de ello, podrás desajustarlo o dañarlo de sus partes. Es por ello que existe personal especializado.

- Al terminar la observación, deberás limpiar perfectamente las lentes.

- Al terminar las observaciones, debe dejar el microscopio con el objetivo de menos aumento y cubrirlo siempre con su funda.

III_ Manejo del microscopio:

- Encender la fuente de iluminación.

- Montar la preparación que se desea observar

- Separar los binoculares ajustándolos a su propia distancia inter pupilar.

- Enfocar entre el ojo derecho y el izquierdo. Los tubos porta oculares son susceptibles de ajuste, esto se logra enfocando primero la imagen con el objetivo de menor aumento, usando los tornillos macro y micrométrico hasta obtener una imagen nítida, así el microscopio queda ajustado a su propia visión ocular.

- Girar el revólver para colocar el objetivo de mayor aumento sobre la preparación (sin tocarla), subir el objetivo con el tornillo macrométrico hasta ver la imagen a través de los oculares.

- Regular la entrada de luz con el diafragma

- Para enfocar con cualquier objetivo y especialmente con (40 X) y con el de inmersión (100X), deberás acercar el objetivo a la preparación, mirándolo de lado para controlar el descenso hasta que la lente frontal de dicho objetivo quede dentro de la distancia focal.

- Solo entonces deberás mirar por el ocular alejando el objetivo hasta obtener el enfoque correcto, que se obtendrá moviendo el tornillo micrométrico.

- Antes de remover la placa con la muestra, debes colocar el objetivo de menor aumento en posición de enfoque para evitar tropezar la placa y que ésta pueda romperse.

IV- Características de la imagen observada al microscopio:

Recorte la letra “e” de un periódico o revista y colóquela en un portaobjetos, agregue una gota de agua y cubra con el cubreobjetos, Coloque el portaobjetos en el microscopio y enfoque con el objetivo de 4X, luego con el objetivo de 10X y finalmente con el objetivo de 40X ¿En qué posición observa la letra? __Invertida (imagen real) ___ ¿Qué sucede a medida que cambia los objetivos de mayor aumento? Se amplia más la letra y menor es el reconocimiento.   Mueva la platina hacia arriba y luego hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿En qué sentido se mueve la imagen?   al moverla hacia arriba o hacia abajo se moverán en sentido contrario, y al moverla de izquierda y hacia la derecha también pasa lo mismo.

Explique: se debe a que los microscopios contienen lentes que refractan la luz y produce un efecto invertido.

Mencione tres características que presenta la imagen observada al microscopio: Invertida, Incompleta y amplia.

V- Diámetro del campo microscópico:

Recorte 1 cm2 de una hoja de papel milimetrado y colóquela sobre un portaobjeto. Enfoque la muestra con el objetivo de 4X procurando que una línea quede en el borde izquierdo del campo microscópico. Cuente cuántos cuadritos logra visualizar de izquierda a derecha __4 mm__ Ahora enfoque con el objetivo de 10X. ¿Cuánto mide ahora el campo microscópico? ____1,5 mm_______ Trate ahora de medirlo utilizando el objetivo de 40X. ¿Cuánto mide? __0,38 mm______ ¿El campo microscópico aumenta o disminuye a medida que aumenta el poder de aumento de su microscopio? ___disminuye ____ ¿El área a observar es mayor o menor? ________menor__________.

Para una mayor precisión el área del campo microscópico con el objetivo de 40X, se puede calcular utilizando la siguiente fórmula:

D.O.M = d.o.m/R

D.O.M= 1,5 mm/4 = 0,38 mm

D.O.M = Diámetro del campo microscópico con el objetivo de mayor aumento.

d.o.m = Diámetro del campo microscópico con el objetivo de menor aumento

R = Objetivo de mayor aumento/Objetivo de menor aumento

R=40x/10x= 4

VI- Poder de aumento del microscopio: El poder de aumento del microscopio cuando utiliza los diferentes objetivos, se obtiene multiplicando el poder de aumento del ocular por el poder de aumento del objetivo.  Así, si usted está utilizando el objetivo de 10X, el poder de aumento de su microscopio es (10)(10) = 100. Esto nos indica que usted está aumentando 100 veces la imagen a partir de su tamaño natural. ¿Cuál es la magnificación máxima de un microscopio de luz? La magnificación puede ser de 1000x a 1500x.

VII- Profundidad de campo: Es la capacidad del microscopio para formar imágenes nítidas y con contornos definidos. Permite visualizar los planos de una preparación y está dada por el ajuste de la precisión que se logra con el tornillo micrométrico.

Coloque sobre un portaobjetos dos hebras de hilo entrecruzadas una encima de la otra, una de color claro y la otra oscura. Enfoque con el objetivo de 10X y luego con el de 40X. ¿Puede enfocar ambas hebras con la misma nitidez al mismo tiempo? ______No_____ Cuál objetivo nos da la mejor profundidad de campo? ____40x___. Varíe la intensidad de luz con el diafragma. ¿Nota alguna diferencia al variar la intensidad de luz?

Si, al variar la intensidad de luz las hebras se pueden apreciar más.

Mencione las tres dimensiones en que se puede observar la imagen: _________4x___, _______10x____________ y ________40x________

VIII Poder de resolución: La resolución de un microscopio es la capacidad para determinar con claridad dos puntos separados, u objetos como entidades individuales y distinguibles. En las muestras preparadas en los segmentos anteriores, ¿qué objetivo nos proporciona un mayor poder de resolución? _____40x______. Si queremos observar el núcleo de una célula con mayor detalle, ¿qué objetivo utilizaríamos? ___100x________.

Cuestionario:

- ¿Qué importancia tiene el uso del microscopio en Biología celular?

R. El uso del microscopio en biología celular es fundamental ya que permite a los científicos estudiar estructuras y procesos que son demasiado pequeños para ser observados a simple vista, el desarrollo de microscopios más avanzados, como el microscopio electrónico y el microscopio de fluorescencia, ha permitido a los científicos obtener imágenes de células con una resolución aún mayor y estudiar estructuras aún más pequeñas. Estos avances tecnológicos continúan impulsando la investigación en biología celular.

- ¿Por qué se ven las imágenes invertidas en el microscopio?

R. Las imágenes se invierten en el microscopio porque las lentes enfocan la luz, se invierten por el reflejo de la luz, los rayos de luz las convierten en imágenes reales.

- ¿Por qué es necesario utilizar aceite de inmersión al utilizar el objetivo de 100X?

R= El aceite de inmersión solo se utiliza con supervisión del docente, este

- ¿Qué significa poder de resolución?

R= Significa la capacidad del microscopio para separar dos puntos en una imagen, en este caso el ocular 40x es un ejemplo de este.

- ¿Por qué es necesario indicar el objetivo utilizado en una observación, si está haciendo un recuento de glóbulos blancos o de bacterias por campo microscópico?

R= es necesario indicar el objetivo porque el aumento de este afecta directamente las observaciones

- Realiza una tabla comparativa de todos los tipos de microscopios y sus ventajas.

R=

- ¿Qué otras técnicas son utilizadas para el estudio de la célula?

R= Citometría de flujo Permite analizar y clasificar las células según sus características

Cultivo celular: se basa en el crecimiento de células en condiciones controladas dentro de un laboratorio

Microscopia de fluorescencia: uso de fluoroforos para etiquetar proteínas dentro de la celular y poder visualizar su ubicación y su actividad dentro de ellas.

Microscópica confocal: proporciona imágenes tridimensionales en una alta resolución de muestras biológicas, esta permite el estudio de la estructura celular con gran detalle